RESUMEN REDES LOCALES

Redes Locales: Concepto y Características	1

Definición Técnica Literal	1

Características de una LAN	2

Tipología y Topologías de Red	2

Topología Física y Lógica	2

Tipos de Topologías Literales	2

Estándares IEEE 802.x	3

Técnicas de Transmisión y Medios	4

Medios Guiados (Cableado)	4

Tabla de Categorías de Cableado (TIA/EIA-568)	4

Perturbaciones de la Señal	5

Métodos de Acceso al Medio (Subnivel MAC)	5

Clasificación de Métodos	5

Tipos de Comunicación	6

Dispositivos de Interconexión	6

Definiciones por Capa OSI	6

Protocolos de Prevención de Bucles (STP)	9

Conceptos de Dominios	10

Power over Ethernet (PoE)	10

Redes Locales Virtuales (VLAN)	11

Definición Técnica Literal	11

Estándar IEEE 802.1Q	11

## Redes Locales: Concepto y Características

### Definición Técnica Literal

- LAN (Local Area Network): "Red informática de pequeña amplitud geográfica, que suele limitarse a espacios como una oficina, una vivienda o un edificio. Permite interconectar distintos dispositivos de todo tipo: ordenadores, impresoras, servidores, discos duros externos, etc.".

- WLAN (Wireless Local Area Network): "Redes de área local no cableadas o inalámbricas".

- PAN (Personal Area Network): "Redes de pequeño alcance, pudiendo llegar a los 100m. Pueden utilizar medios guiados o inalámbricos (WPAN). Se basa en Bluetooth, IrDA o ZigBee".

- CAN (Campus Area Network): "Red de área local de campus (área geográfica limitada)".

### Características de una LAN

- Privacidad: "Característica clave de este tipo de redes, no es necesario contar con los servicios de una empresa y organización externa para implementarlas".

- Velocidades: "Permiten velocidades de transmisión entre los 10 Mbps y los 100 Gbps siendo las variantes derivadas de la tecnología Ethernet".

- Compartición del medio: "Los hosts de una LAN comparten el mismo medio de transmisión por el cual compiten. Es por ello que se les denomina redes broadcast o de difusión".

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la clasificación de redes según su radio de cobertura (PAN < LAN < MAN < WAN). Un distractor común es afirmar que las redes PAN solo son inalámbricas (falso, pueden usar cables como USB).

## Tipología y Topologías de Red

### Topología Física y Lógica

- Topología física: "Define la estructura física de la red, es decir, la disposición real de los cables o medios y la interconexión entre dispositivos".

- Topología lógica: "Conjunto de reglas normalmente asociado a una topología física, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos".

### Tipos de Topologías Literales

- Bus: "Estaciones de trabajo se distribuyen linealmente a lo largo del medio de transmisión abierto. El mensaje enviado se envía en ambos sentidos del medio físico por lo que dicho mensaje será recibido por todos los dispositivos".

- Anillo: "Estaciones de trabajo se distribuyen a lo largo de un medio de transmisión cerrado, el mensaje enviado es enviado en un único sentido".

- Estrella: "Todas las estaciones se conectan a un dispositivo central, se encarga de enviar los mensajes recibidos al destino adecuado".

- Malla (Completa): "Todos los dispositivos de la red se conectan directamente con todos los demás dispositivos de dicha red".

  - Cálculo de enlaces: "El número de enlaces necesarios es N∗(N−1)/2 para N hosts".

- Árbol: "Tiene varios nodos a un hub/switch secundario, el cual se conecta a un hub/switch central".

### Estándares IEEE 802.x

- IEEE 802.3 (Ethernet): "Define una red con topología de bus (original) o estrella y método de acceso CSMA/CD".

  - Preámbulo y SFD: 8 bytes para sincronización.

  - Direcciones MAC: 6 bytes (48 bits) para origen y 6 bytes para destino.

  - EtherType / Longitud: 2 bytes.

  - Payload (Datos): Entre 46 y 1500 bytes (si es menos de 46, se aplica padding).

  - FCS (Frame Check Sequence): 4 bytes para detección de errores mediante CRC.

  - MTU (Maximum Transmission Unit): Por defecto son 1500 bytes.

- IEEE 802.4 (Token Bus): "Topología lógica en anillo y topología física en bus".

- IEEE 802.5 (Token Ring): "Topología lógica en anillo sobre una estructura física de estrella".

- IEEE 802.11: Redes inalámbricas (WiFi).

Enfoque CPS: Es una pregunta recurrente la configuración del Token Bus (lógica anillo / física bus) y el cálculo de enlaces en una topología de malla completa. En 2024 se preguntó por la topología de Estrella como la que conecta todos los nodos a un punto central.

## Técnicas de Transmisión y Medios

### Medios Guiados (Cableado)

- Par Trenzado: "Hilos de cobre trenzados entre sí de forma helicoidal para reducir la diafonía".

- Cable Coaxial: "Formado por un conductor central (núcleo) y un mallazo externo separados por un aislante".

  - Thick (10Base5): Grueso, 1 cm diámetro, 500m longitud.

  - Thin (10Base2): Fino, 185m longitud.

- Fibra Óptica:

  - Monomodo (SMF): "Haz de luz no rebota, 9/125 micras. Ventanas de 1310 y 1550 nm".

  - Multimodo (MMF): "Varios rayos de luz, 50/125 o 62,5/125 micras. Ventanas de 850 y 1300 nm".

  - POF (Fibra Óptica Plástica): "Respuesta INCORRECTA: Ofrece un núcleo conductor menor que el de la fibra tradicional".

### Tabla de Categorías de Cableado (TIA/EIA-568)

| Categoría | Velocidad Máx. | Ancho de Banda | Aplicación Típica |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat. 5 | 100 Mbps | 100 MHz | 100Base-T |
| Cat. 5e | 1 Gbps | 100 MHz | 1000Base-T |
| Cat. 6 | 1 Gbps | 250 MHz | Gigabit Ethernet |
| Cat. 6a | 10 Gbps | 500 MHz | 10GBase-T |
| Cat. 7 | 10 Gbps | 600 MHz | Clase F |
| Cat. 8 | 40 Gbps | 2000 MHz | Centros de Datos (30m) |

### Perturbaciones de la Señal

- Atenuación: Debilitación de la potencia con la distancia.

- Diafonía (Crosstalk): "Cuando la señal eléctrica transmitida por un par induce corrientes en otros pares vecinos".

- Ruido Blanco: Perturbación aleatoria que afecta a los medios.

Enfoque CPS: CPS pregunta frecuentemente por los hercios (MHz) de la Categoría 6 (250 MHz) y por la velocidad de la Categoría 8 (40 Gbps). También es vital saber que el cable UTP es el que NO ofrece ningún tipo de apantallamiento.

## Métodos de Acceso al Medio (Subnivel MAC)

Ubicados en el subnivel MAC (capa 2), controlan el acceso al medio físico compartido.

### Clasificación de Métodos

- Contienda (Probabilísticos):

  - CSMA/CD (Collision Detection): "Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones". Usado en redes cableadas Ethernet.

  - CSMA/CA (Collision Avoidance): Usado en redes inalámbricas 802.11.

  - RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send): "Mecanismo para evitar el problema del nodo oculto".

- Selección (Determinísticos):

  - Paso de Testigo (Token Passing): "Protocolo libre de colisiones donde solo transmite el host en posesión de la trama especial llamada testigo".

  - Sondeo (Polling): "Protocolo centralizado donde un árbitro sondea a los hosts".

- Reserva:

  - GSMA (Global Scheduling Multiple Access): "Técnica de compartición por reserva".

### Tipos de Comunicación

- Unicast: Destinado a una sola interfaz.

- Multicast: Destinado a un grupo. Prefijo IPv6: FF00::/8.

- Anycast: "Un emisor y un receptor en un grupo de posibles receptores".

- Broadcast: Destinado a todos. Dirección MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Enfoque CPS: En métodos de acceso, el tribunal busca que identifiques el protocolo GSMA como técnica de reserva y el funcionamiento de CSMA/CD. Una pregunta trampa común es confundir Anycast con Multicast.

## Dispositivos de Interconexión

### Definiciones por Capa OSI

| Dispositivo | Capa OSI | Función Técnica Literal | Funciones específicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Repetidor | 1 (Física) | "Regenera y resincroniza los bits de las señales de transmisión". | - Extiende la distancia física del cableado. - Combate la atenuación de la señal. - No analiza datos; solo copia impulsos eléctricos/ópticos. |
| Hub (Concentrador) | 1 (Física) | "Repetidor multipuerto. Reenvía tráfico por todos los puertos menos el original". | - Crea una topología de estrella física pero bus lógico. - Todo el dispositivo es un único dominio de colisión. - Propenso a congestión por tráfico innecesario (Broadcasting constante). |
| Bridge (Puente) | 2 (Enlace) | "Divide una LAN en varios segmentos. Separa dominios de colisión". | - Inspecciona la dirección MAC de origen para aprender qué dispositivos están en qué segmento. - Reduce el tráfico innecesario entre segmentos. - Generalmente tiene pocos puertos (2 a 4). |
| Switch (Conmutador) | 2 (Enlace) | "Evolución de puentes transparentes. Cada puerto es un dominio de colisión independiente". Su función principal es el filtrado y reenvío selectivo basado en la tabla MAC (CAM Table). | Tipos de conmutación: - Cut-through: Reenvía en cuanto lee la dirección destino (muy rápido, pero reenvía tramas corruptas). - Store-and-forward: Lee toda la trama y verifica el CRC antes de enviar (más seguro, pero lento). Es el estándar actual. - Fragment-free: Lee los primeros 64 bytes para evitar colisiones. - Soporta la creación de VLANs (redes lógicas). |
| Router (Enrutador) | 3 (Red) | "Separa dominios de difusión (broadcast). Utiliza tablas de encaminamiento". | - Determina la mejor ruta hacia una red destino usando protocolos (OSPF, BGP, RIP). - Interconecta redes de diferentes tecnologías o áreas geográficas. - Realiza funciones de seguridad básicas (ACLs) y NAT. |
| Gateway (Pasarela) | 7 (Aplicación) | "Interconecta protocolos de alto nivel. Sistema de traslación o traducción". | - Realiza la conversión de protocolos (ej: de una red propietaria a TCP/IP). - Actúa como intérprete entre arquitecturas diferentes. - Común en entornos industriales o de mensajería (ej: SMS Gateway). |

Cut-through y Store-and-forward:

### Protocolos de Prevención de Bucles (STP)

En una red con switches redundantes se pueden crear bucles infinitos de broadcast.

- STP (Spanning Tree Protocol - 802.1D): Algoritmo que desactiva lógicamente puertos para evitar bucles manteniendo la redundancia.

- RSTP (Rapid STP - 802.1w): Evolución más rápida.

- Conceptos: Root Bridge (Puente Raíz), Puertos Designados y Puertos Raíz.

### Conceptos de Dominios

- Dominio de Colisión: "Conjunto de dispositivos que compite por utilizar un mismo medio físico". Los hubs amplían el dominio de colisión.

- Dominio de Difusión: "Parte de la red a la que llega una trama de difusión originada por cualquier nodo".

### Power over Ethernet (PoE)

- PoE (802.3af): Alimentación y datos por el mismo cable.

- PoE+ (802.3at): Alimentación de hasta 25,5 - 30W.

- PoE++ (802.3bt): Alimentación de hasta 60W (Tipo 3) o 100W (Tipo 4).

  - PSE (Power Sourcing Equipment): El que da la energía (ej. el Switch).

  - PD (Powered Device): El que la recibe (ej. una cámara IP o un teléfono VoIP).

Enfoque CPS: Pregunta fija: ¿Qué dispositivo separa dominios de difusión? Respuesta: El Router. Otra trampa habitual es decir que un Bridge separa dominios de broadcast (falso, solo de colisión). En PoE, memorice los vatios del estándar 802.3bt (hasta 100W).

## Redes Locales Virtuales (VLAN)

### Definición Técnica Literal

- VLAN: "Redes lógicas independientes configuradas dentro de una misma red física" .

  - VLAN Nativa: Aquella cuyo tráfico viaja por un trunk sin etiqueta (por defecto la VLAN 1).

  - VRP (VLAN Pruning): Técnica para que el tráfico de una VLAN no viaje por enlaces donde no hay puertos de esa VLAN, ahorrando ancho de banda.

- Función: "Una VLAN separa dominios de difusión" .

- Beneficios: "Aislar dominios de broadcast y mejorar la seguridad separando redes virtuales más pequeñas".

### Estándar IEEE 802.1Q

- Trunking: "Mecanismo que permite a múltiples redes compartir transparentemente el mismo medio físico" .

- Etiquetado: "Añade un campo de 4 bytes a la cabecera Ethernet para identificar la VLAN".

Enfoque CPS Final: Memorice el número del estándar de VLANs (802.1Q) y que su principal función es reducir el tamaño de los dominios de broadcast. No confunda con 802.1x, que es para control de acceso basado en puertos (seguridad).