RESUMEN MODELO TCP/IP Y OSI

El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de ISO	1

Definición y Conceptos Fundamentales	1

Primitivas de Servicio	2

Las Siete Capas del Modelo OSI (Orden Ascendente)	2

El Modelo TCP/IP	3

Origen y Definición	3

Capas del Modelo TCP/IP y Correspondencia OSI	3

Unidades de Datos (PDUs) por Nivel	3

Protocolos de Nivel de Red (Internet)	4

Protocolo IP (Internet Protocol)	4

Direccionamiento IPv4 e IPv6	4

Otros Protocolos de Red	5

Protocolos de Nivel de Transporte	5

TCP (Transmission Control Protocol)	5

UDP (User Datagram Protocol)	6

Tabla de Puertos y Protocolos de Aplicación (Selección literal)	6

## El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de ISO

### Definición y Conceptos Fundamentales

- Modelo OSI: "Modelo conceptual (abstracto) desarrollado y estandarizado por la ISO mediante la norma ISO/IEC 7498-1. Buscaba una referencia independiente de los fabricantes de productos para que estos pudieran interoperar".

- Sistemas Abiertos: "Aquellos diseñados y desarrollados siguiendo normas comunes e independientes de los fabricantes para garantizar la interoperabilidad entre sistemas".

- Capas: "Presenta los sistemas de información como una pila de siete capas o niveles jerárquicos".

- SAP (Service Access Point): "Punto de acceso al servicio... a través del cual el nivel superior (N+1) accede a los servicios del nivel inferior (N)".

### Primitivas de Servicio

"Funciones realizadas por los servicios en la interacción entre capas".

- Servicio Confirmado: Usa las 4 (Request  Indication  Response  Confirm). Ej: TCP.

- Servicio NO Confirmado: Solo usa 2 (Request  Indication). El emisor no recibe confirmación de que llegó. Ej: UDP.

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por el orden ascendente de las capas y la asignación de protocolos específicos a cada nivel (ej. RPC en Sesión). Es una "trampa" recurrente asignar funciones de enrutamiento a la capa de transporte (que es de Red).

### Las Siete Capas del Modelo OSI (Orden Ascendente)

- Física: "Características físicas de la transmisión y los interfaces. Señal eléctrica, codificación y modulación, cables, conectores, etc.".

- Enlace de datos: "Comunicación fiable entre dos nodos conectados a la misma capa física". Se divide en:

- LLC (Logical Link Control): "Construir tramas a partir de bits".

- MAC (Media Access Control): "Compartir el acceso al medio".

- Red: "Determinación de la mejor ruta... Proporciona direccionamiento, encaminamiento (routing) y control de tráfico. Ejemplo: IP".

- Transporte: "Transmisión fiable extremo a extremo, incluyendo segmentación, confirmación y multiplexación".

- Sesión: "Gestión de sesiones de comunicación. Proporciona control del diálogo (full-duplex o half duplex)". El protocolo RPC se encuadra aquí.

- Presentación: "Se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones... sintaxis y semántica de la información... cifrado y compresión de datos".

- Aplicación: "Interfaz directa con los procesos de usuario".

## El Modelo TCP/IP

### Origen y Definición

- Modelo TCP/IP: "Conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red. Proviene de los nombres del protocolo TCP y del protocolo IP".

- Historia: Iniciado en 1968 por DARPA para la red ARPANET.

### Capas del Modelo TCP/IP y Correspondencia OSI

- Acceso a la Red: "Define cómo utilizar la red para transmitir un datagrama IP... Equivale a las capas Física y Enlace de OSI".

- Internet (o Red): "Se encarga de elegir la ruta más adecuada (enrutamiento)... Equivale a la capa de Red de OSI".

- Transporte: "Facilita comunicación punto a punto... Equivale a la capa de Transporte de OSI".

- Aplicación: "Procesos que hacen uso de los protocolos de transporte... Equivale a las capas de Sesión, Presentación y Aplicación de OSI".

### Unidades de Datos (PDUs) por Nivel

- Capa de Acceso: Trama (frame) y bit.

- Capa Internet: Paquete o datagrama.

- Capa de Transporte: Segmento (TCP) o datagrama (UDP).

Enfoque CPS: Una pregunta fija es identificar qué capas OSI están integradas en la de Aplicación de TCP/IP (Sesión y Presentación). También suelen preguntar qué capa puede reordenar paquetes desordenados (Respuesta: Transporte).

## Protocolos de Nivel de Red (Internet)

### Protocolo IP (Internet Protocol)

- Definición: "Protocolo de nivel de red especificado por el RFC 791. Ofrece servicio de datagramas, no orientado a conexión y no fiable (best-effort)".

- Fragmentación: "Permite atravesar cualquier red independientemente de su MTU (Maximum Transmission Unit)".

- Campo TTL (Time to Live): "Impide que un mensaje esté dando vueltas indefinidamente por la red... cuando el campo alcanza el valor cero el paquete se descarta".

### Direccionamiento IPv4 e IPv6

- IPv4: Longitud de 32 bits (4 octetos). Tamaño variable (mínimo 20 bytes). Incluye campo Checksum y TTL (Time to Live).

- IPv6: Longitud de 128 bits. Tamaño fijo (40 bytes). No tiene Checksum (se delega a capas superiores). El TTL pasa a llamarse Hop Limit.

  - Prefijo Multicast: FF00::/8.

  - Campo Clase de Tráfico: Tiene un tamaño de 8 bits.

- RIR (Regional Internet Registry): Organizaciones que reparten bloques IP (AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE-NCC para Europa).

### Otros Protocolos de Red

- ICMP (Internet Control Message Protocol): "Encargado de enviar mensajes de errores (RFC 792)".

  - Tipo 0: Echo Reply. Tipo 8: Echo Request (PING).

  - Tipo 8: Echo Request (Petición de ping).

  - Tipo 3: Destino inalcanzable.

  - Tipo 11: Tiempo excedido (cuando el TTL llega a 0).

- IGMP (Internet Group Management Protocol): Utilizado para el intercambio de información sobre pertenencia a grupos (Multicast).

- ARP (Address Resolution Protocol): "Resolución de direcciones MAC a partir de la IP".

- RARP (Reverse ARP): Resolución de IP a partir de la dirección MAC.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): "Conjunto de reglas para dar direcciones IP y opciones de configuración dinámicamente". Puertos UDP 67 (servidor) y 68 (cliente).

## Protocolos de Nivel de Transporte

### TCP (Transmission Control Protocol)

- Definición: "Protocolo orientado a conexión, fiable, en el que los paquetes son recibidos en orden y sin duplicados".

- Handshake (Establecimiento de conexión): Algoritmo de tres vías (Three way handshake):

  - SYN: El cliente solicita conexión.

  - SYN, ACK: El servidor confirma el SYN y solicita su propia conexión.

  - ACK: El cliente asiente el SYN del servidor.

- Control de Flujo: Utiliza el protocolo de ventana deslizante.

- Piggybacking: "Técnica donde el paquete de información incluye un campo de reconocimiento para aumentar la eficiencia".

- Flag RST (Reset) para abortar conexiones y FIN para cerrarlas de forma ordenada.

### UDP (User Datagram Protocol)

- Definición: "No orientado a conexión. Ofrece un servicio poco fiable, aunque rápido y con poca carga adicional".

- Puertos: Añade a IP la capacidad de Direccionamiento de Puertos.

## Tabla de Puertos y Protocolos de Aplicación (Selección literal)

| Puerto | Protocolo | Descripción y Función Clave |
| --- | --- | --- |
| 20 / 21 | FTP | Transferencia de archivos (20: Datos / 21: Control). |
| 22 | SSH | Acceso remoto seguro (cifrado) y transferencia SFTP. |
| 23 | Telnet | Acceso remoto inseguro (texto plano). |
| 25 | SMTP | Transferencia/Envío de correo electrónico entre servidores. |
| 53 | DNS | Resolución de nombres. Usa UDP (consultas) y TCP (transferencias de zona). |
| 67 / 68 | DHCP | Configuración dinámica de red (67: Servidor / 68: Cliente). |
| 80 | HTTP | Navegación web sin cifrar. |
| 88 | Kerberos | Autenticación de red (Tickets). Muy común en Active Directory. |
| 110 | POP3 | Descarga de correo electrónico del servidor al cliente. |
| 123 | NTP | Sincronización de reloj/tiempo entre dispositivos. |
| 143 | IMAP4 | Acceso y gestión de correo (los mensajes permanecen en el servidor). |
| 443 | HTTPS | Navegación web segura (HTTP sobre TLS/SSL). |
| 993 | IMAPS | IMAP4 seguro (cifrado mediante TLS/SSL). |
| 3306 | MySQL | Puerto por defecto para conexiones a la base de datos MySQL. |

Enfoque CPS Final: Memorice los puertos de seguridad (HTTPS-443, SSH-22, IMAPS-993). En 2024 se ha preguntado por el protocolo CoAP (RFC 7252) para IoT basado en REST. También es vital recordar que ICMP es de nivel 3 (Red) aunque no tenga puerto, y que el comando ipconfig /flushdns purga la caché DNS en Windows.